被评价企业简介

一、基本情况

名称：云南云天化云峰化工有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91530381MA6P3HQ92Q

法定代表人：张勇

住所：云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司

注册资本：肆亿零陆拾肆万壹仟零贰拾伍元陆角肆分

成立日期：2019年09月12日

营业期限：2019年09月12日至长期

经营范围：生产销售硫酸、磷酸、硝酸、磷酸一铵、磷酸二铵、聚磷酸铵、硝酸铵溶液、磷酸二氢钾、氟硅酸钠、复合（复混）肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、液体肥料、水溶肥料、微生物肥料、石膏、土壤调理剂、化工原料（不含危险品）、化工产品（不含危险品）、磷矿副产品、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

云南云天化云峰化工有限公司（以下简称云峰化工）位于云南省宣威市板桥街道，是云南云天化股份有限公司的子公司。公司资产12亿元，在岗员工800人，厂区内有铁路专用线，在龙津沟车站设有交接线与贵昆铁路相接，陆路交通十分便利。距宣威市区14km，是一家综合性的磷复肥企业。目前云峰公司拥有的生产装置有：硫酸80万t/a（其中20t/a装置已停产），磷酸（P2O5）28万t/a（其中8万t/a装置已停产），氟硅酸钠8500t/a，磷酸二铵（DAP）30万t/a，复合肥（NPK）10万t/a，磷酸一铵（MAP，非水溶性）20万t/a，设施农业用磷酸一铵5万t/a；硝酸9万t/a，硝铵磷11万t/a。

云峰化工的前身始建于1966年，原称云南氮肥厂，1972年建成投产。经过几十年的发展，云峰化工已经成为国内知名的化肥生产企业，产品种类涵盖硝酸、磷酸、硫酸、硝酸铵、磷酸一氢铵(monoammonium phosphate, 简称MAP)和磷酸二氢铵 (diammonium phosphate, 简称DAP)、氮磷钾（NPK）复合肥。云峰化工复合肥生产系统的工艺、技术装备水平相对较高，是上世纪80年代末引进建设的项目，在国内属较先进水平。1999年建成的硝铵生产线，硝酸采用先进的双加压法生产工艺，是国内首套双加压国产化装置，工艺技术装备在国内属先进水平。2019年新建了硝酸铵溶液充装站，在硝铵磷肥产品富余的情况下对外销售硝酸铵溶液。

二、评估内容

云南云天化云峰化工有限公司经过多年的发展，其整个厂区已形成多套生产装置。目前，公司主要装置划分为5个分厂（硫酸厂、磷酸厂、复肥一厂、复肥二厂、硝铵厂），本次评估只涉及硝铵厂的部分装置。

硝铵厂：主要设有1套9万t/a硝酸生产装置、1套11万t/a硝铵磷肥生产装置和1套20万t/a磷酸一铵（MAP）。

本报告评估的装置为：硝酸铵生产装置。

三、项目审批情况

1）《企业营业执照》（统一社会信用代码：91530381MA6P3HQ92Q）

2）《云南省固定资产投资项目备案证》（宣威市发展和改革局，备案号：2014-530381-04-02-999785）

3）《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（曲应急危化项目安条审字【2021】S-03号）

4）《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（曲应急危化项目安设审字【2021】S-03号）

四、主要经济技术指标

表 1   运入量和运出量

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 年需求量 | 来处或去处 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 运入 |  |  |  |  |
| 1 | 硝酸（折100%） | 吨 | 88000 | 老厂区 | 管道 |
| 2 | 氨（折100%） | 吨 | 24200 | 老厂区 | 管道 |
|  | 小计 | 吨 | 112200 |  |  |
| 二 | 运出 |  |  |  |  |
| 1 | 液体硝酸铵 | 吨 | 110000 | 老厂区 | 管道 |
| 三 | 总计 |  | 222200 |  |  |

表2   主要原辅材料及用量表

| 序 号 | 名称 | 规格 | 状 态 | 年使用量 （t） | 最大储存 量（t） | 储存 方式 | 储存 地点 | 运输方 式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨 | 折 100% | 液 | 24200 | / | / | 依托 原厂 氨罐 | 管道输 送至本 项目 | 液氨含量大于 99%（wt），油含 量小于 10mg/kg |
| 2 | 硝酸 | 折 100% | 液 | 88000 | / | / | 依托 原厂 硝酸 装置 | 管道输 送至本 项目 | 硝酸中氯离子含 量小于 15mg/kg， 氮氧化物（以二 氧化氮计） 小于 等于 100mg/kg |

表3   产品（含中间产品、副产品）一览表

| 序 号 | 名称 | 规格 | 状态 | 年产量 （t） | 最大储存 量（t） | 储存方 式 | 储存地 点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硝酸铵 | 92~94% | 液 | 110000 | / | / | / | 管道输送 至原厂造 粒系统 |  |

五、证照持有情况

1）营业执照

名称：云南云天化云峰化工有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91530381MA6P3HQ92Q

法定代表人：张勇

住所：云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司

注册资本：肆亿零陆拾肆万壹仟零贰拾伍元陆角肆分

成立日期：2019年09月12日

营业期限：2019年09月12日至长期

经营范围：生产销售硫酸、磷酸、硝酸、磷酸一铵、磷酸二铵、聚磷酸铵、硝酸铵溶液、磷酸二氢钾、氟硅酸钠、复合（复混）肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、掺混肥料、稳定性肥料、缓释肥料、控释肥料、液体肥料、水溶肥料、微生物肥料、石膏、土壤调理剂、化工原料（不含危险品）、化工产品（不含危险品）、磷矿副产品、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2）安全生产许可证

单位名称：云南云天化云峰化工有限公司

证书编号：（云）WH安许可证字〔2005〕0011

主要负责人：张勇

单位地址：云南省曲靖市宣威市板桥街道

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

有效期：2020年5月18日至2023年05月17日

3）民用爆炸物品销售许可证

单位名称：云南云天化云峰化工有限公司

证书编号：（云）MB销许证字-〔YN-21〕

主要负责人：张勇

单位地址：云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

有效期：2020年8月3日至2023年8月3日

六、周边24h生产经营活动和居民生活情况

云南云天化云峰化工有限公司厂址位于云南省曲靖宣威市板桥街道东南部，厂区坐落于大尖山西麓坡地及其西侧较为平坦的旱地上，其周边环境如下：

北面：厂外为农地，北面020乡道，距离厂内危险化学品生产区约140m，偏东北方向靠近020乡道南侧、北侧分别为龙津养殖场、龙津行政村，其中距离厂界最近居民区为周家（约200m），再往北距离厂界500m外为龙津中村、龙津下村等居民区。

东面：邻贵昆铁路线，铁路对面为农地，再向东距离厂界最近距离400m处为黑松林居民区。此面靠近原气化厂（已关停）外为尖山居民区。

南面：靠近原气化厂（已关停）及硝铵厂南面为田地及山林，靠近原合成氨厂（已关停）南面为云南云天化云峰化工有限公司办公楼、员工生活区及邱屯村等居民区，靠近复肥一厂南面为大河村居民房及板桥镇上部分商业建筑。

西面：邻东河、道路，厂外道路对面距离厂界最近距离80m和103m处分别为庄子村和板桥（北村），靠近合成氨厂（已关停）西面有部分大河村居民房，靠近合成氨厂（已关停）南侧出入口的西侧为天成公司（机械安装修理厂），西南偏南约220m处为板桥（南村）。

另在原气化厂（已关停）北面和复肥二厂、卸氨站及氨罐区围墙外有199乡道东-西方向横穿过。

- 表1  该公司厂界周边人员分布情况表

| 序号 | 厂外周边人员区域名称 | 相对公司方位 | 标准要求 | 直线距离 | 人数（人） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周家 | 东北 | 100m | 658m | 100 | 符合 |
| 2 | 龙津养殖场 | 东北 | 100m | 420m | 3 | 符合 |
| 3 | 龙津村 | 东北 | 100m | 974m | 150 | 符合 |
| 4 | 尖山 | 东面 | 100m | 352m | 78 | 符合 |
| 5 | 黑松林 | 东面 | 100m | 655m | 123 | 符合 |
| 6 | 云峰分公司生活区 | 南面 | 100m | 315m | 1000 | 符合 |
| 7 | 云峰医院 | 南面 | 100m | 800m | 800 | 符合 |
| 8 | 大河老村 | 西南 | 100m | 250m | 33 | 符合 |
| 9 | 天成机修厂 | 西南 | 70m | 320m | 43 | 符合 |
| 10 | 大河南村 | 西南 | 100m | 550m | 1000 | 符合 |
| 11 | 大河北村 | 西面 | 100m | 500m | 120 | 符合 |
| 12 | 板桥庄子村 | 西面 | 100m | 870m | 600 | 符合 |
| 13 | 闲置厂房 | 北面 | 100m | 230m | 5 | 符合 |
| 备注 | 标准依据： 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）。 |  |  |  |  |  |

- 表2  评估项目所在区域周边环境情况一览表

| 装置 | 名称 |  | 标准值（m） | 测量值(m) | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铵厂房（乙类厂房） | 西北 | 造粒塔（火灾危险性丙类） | 15 | 23.3 | 符合 |
|  | 北面 | 硝铵磷厂房（火灾危险性丙类） | 15 | 56.3 | 符合 |
|  | 西面 | 硝酸储罐（火灾危险性乙类） | 20 | 25.5 | 符合 |
|  | 南面 | 硝酸厂房（火灾危险性乙类） | 20 | 24.7 | 符合 |
|  | 东面 | 复合肥仓库（火灾危险性丙类） | 12.5 | 25.0 | 符合 |
|  | 南面 | 硝铵厂中控室（重要设施一类） | 35 | 24.7 | 不符合 （中控室已设计整体搬迁） |
|  | 标准依据：《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）表4.2.12。 |  |  |  |  |
| 液氨蒸发器（甲类设备） | 西北 | 造粒塔（火灾危险性丙类） | 30 | 31.3 | 符合 |
|  | 北面 | 硝铵磷厂房（火灾危险性丙类） | 30 | 96.3 | 符合 |
|  | 西面 | 硝酸储罐（火灾危险性乙类） | - | 25.2 | 符合 |
|  | 南面 | 硝酸厂房（火灾危险性乙类） | 30 | 32.7 | 符合 |
|  | 东面 | 复合肥仓库（火灾危险性丙类） | 30 | 33.0 | 符合 |
|  | 南面 | 硝铵厂中控室（重要设施） | 40 | 41.0 | 符合 |
|  | 标准依据：《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）表4.2.12。 |  |  |  |  |

（1）30m3硝酸铵水溶液中间槽

30m3硝酸铵水溶液中间槽设置在硝铵厂的东北面中和楼一楼，硝酸铵水溶液中间槽西南面相距17m处为造粒塔，北面相距75m为硝铵厂成品包装库；东面相距53m是硝铵磷复合肥，相距41.2m处为硝酸机组厂房，西面相距18m处为成品酸槽。

（2）50m3硝酸铵水溶液循环槽

50m3硝酸铵水溶液循环槽设置在硝铵厂的东南面中和楼一楼，硝酸铵水溶液循环槽西南面相距25m处为造粒塔，北面相距70m为硝铵厂成品包装库；东面相距50m是硝铵磷复合肥，相距38m处为硝酸机组厂房，西面相距25m处为成品酸槽。

（3）15m3×2硝酸铵水溶液槽

15m3×2硝酸铵水溶液槽设置在硝铵厂的东北面，整个充装站以围墙与外界隔离，硝酸铵水溶液槽西面相距26.22m处为硝铵磷肥成品包装库，北面为一片空地，相距56.9m为NPK化肥仓库；相距43m是原煤球生产厂房，因合成氨停产后，现在闲置；相距120m处为原焦碳仓库，现在堆放磷酸一铵。

2）评估项目与周边建筑设施的安全防火距离

（1）30m3硝酸铵水溶液中间槽

- 表3  30m3硝酸铵水溶液中间槽距周边建筑的安全防火距离

|  | 名称 |  |  |  | 标准值（m） | 测量值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30m3硝酸铵水溶液中间槽 | 甲类物品仓库、明火地点或散发火花的地点，甲、乙、丙类液体储罐，可燃材料堆场，室外变、配电站 |  |  | 南面机组厂房 | 25 | 41.2 |
|  |  |  |  | 北面硝铵厂成品包装库 | 25 | 75 |
|  | 高层民用建筑 |  |  | 不涉及 | 40 | 不涉及 |
|  | 裙房、单层或多层民用建筑 |  |  | 不涉及 | 12 | 不涉及 |
|  | 其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 东面复合肥仓库 | 12 | 53 |
|  |  |  |  | 西面成品酸槽 |  | 18 |
|  |  |  |  | 西南面距造粒塔 |  | 17 |
|  |  |  | 三级 | 不涉及 | 20 | 不涉及 |
|  |  |  | 四级 | 不涉及 | 35 | 不涉及 |
|  | 厂外铁路线中心线 |  |  | 不涉及 | 35 | 不涉及 |
|  | 厂内铁路线中心线 |  |  | 不涉及 | 25 | 不涉及 |
|  | 厂外道路路边 |  |  | 不涉及（项目位于云峰公司内部，距厂外公路较远） | 20 | 不涉及 |
|  | 厂内主要道路路边 |  |  | 西面厂内主要道路 | 15 | 40.4 |
|  | 厂内次要道路路边 |  |  | 南面厂内次要道路 | 10 | 35.5 |
|  | 架空电力线 |  |  | 不涉及 | 1.5倍杆高 | 不涉及 |
| 标准依据：《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表4.2.1表4.2.9，以到储槽最近的距离算起。 |  |  |  |  |  |  |

（2）50m3硝酸铵水溶液循环槽

- 表4  50m3硝酸铵水溶液循环槽距周边建筑的安全防火距离

|  | 名称 |  |  |  | 标准值（m） | 测量值(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50m3硝酸铵水溶液中间槽 | 甲类物品仓库、明火地点或散发火花的地点，甲、乙、丙类液体储罐，可燃材料堆场，室外变、配电站 |  |  | 南面机组厂房 | 25 |  |
|  |  |  |  | 北面硝铵厂成品包装库 | 25 | 70 |
|  | 高层民用建筑 |  |  | 不涉及 | 40 | 不涉及 |
|  | 裙房、单层或多层民用建筑 |  |  | 不涉及 | 12 | 不涉及 |
|  | 其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 东面复合肥仓库 | 12 | 50 |
|  |  |  |  | 西面成品酸槽 |  | 25 |
|  |  |  |  | 西南面距造粒塔 |  | 25 |
|  |  |  | 三级 | 不涉及 | 20 | 不涉及 |
|  |  |  | 四级 | 不涉及 | 35 | 不涉及 |
|  | 厂外铁路线中心线 |  |  | 不涉及 | 35 | 不涉及 |
|  | 厂内铁路线中心线 |  |  | 不涉及 | 25 | 不涉及 |
|  | 厂外道路路边 |  |  | 不涉及（项目位于云峰公司内部，距厂外公路较远） | 20 | 不涉及 |
|  | 厂内主要道路路边 |  |  | 西面厂内主要道路 | 15 | 48 |
|  | 厂内次要道路路边 |  |  | 南面厂内次要道路 | 10 | 30 |
|  | 架空电力线 |  |  | 不涉及 | 1.5倍杆高 | 不涉及 |
| 标准依据：《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表4.2.1表4.2.9，以到储槽最近的距离算起。 |  |  |  |  |  |  |

（3）15m3×2硝酸铵水溶液槽

- 表5  15m3硝酸铵水溶液槽距周边建筑的安全防火距离

|  | 名称 |  |  |  | 标准值（m） | 测量值(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15m3硝酸铵水溶液槽 | 甲类物品仓库、明火地点或散发火花的地点，甲、乙、丙类液体储罐，可燃材料堆场，室外变、配电站 |  |  | 西面硝铵磷肥成品包装库 | 25 | 26.22 |  |
|  |  |  |  | 北面的NPK复合肥仓库 | 25 | 56.9 |  |
|  |  |  |  | 东北原煤球仓库（现闲置） | 25 | 43 |  |
|  |  |  |  | 东北面原焦碳仓库（现堆放磷酸一铵） | 25 | 120 |  |
|  | 高层民用建筑 |  |  | 不涉及 | 40 | 不涉及 |  |
|  | 裙房、单层或多层民用建筑 |  |  | 不涉及 | 12 | 不涉及 |  |
|  | 其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 不涉及 | 12 | 不涉及 |  |
|  |  |  | 三级 | 不涉及 | 20 | 不涉及 |  |
|  |  |  | 四级 | 不涉及 | 35 | 不涉及 |  |
|  | 厂外铁路线中心线 |  |  | 不涉及 | 35 | 不涉及 |  |
|  | 厂内铁路线中心线 |  |  | 不涉及 | 25 | 不涉及 |  |
|  | 厂外道路路边 |  |  | 不涉及（项目位于云峰公司内部，距厂外公路较远） | 20 | 不涉及 |  |
|  | 厂内主要道路路边 |  |  | 东面厂内主要道路 | 15 | 20.53 |  |
|  | 厂内次要道路路边 |  |  | 北面厂内次要道路 | 10 | 54.30 |  |
|  | 架空电力线 |  |  | 不涉及 | 1.5倍杆高 | 不涉及 |  |
| 标准依据：《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）表4.2.1表4.2.9，以到储槽最近的距离算起。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表6  周边设施间距汇总一览表

| 序号 | 敏感场所、区域名称 | 距离或情况说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园等人口密集区域。 | 400m范围内无此类设施。 | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体育场（馆） 等公共 设施。 | 500m范围内无此类设施。 | 符合 |
| 3 | 车站、码头、机场、以及公路、铁路、水路 交通干线、地铁风亭及出入口。 | 距国家铁路实际距离超过 1000m。 | 符合 |
| 4 | 军队禁区、军队管理区。 | 厂址未处在此类区域内。 | 符合 |
| 5 | 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 | 厂址未处在此类区域内。 | 符合 |

该项目周边400m范围内无江、湖、海、尾矿坝，没有国家规定的风景区及森林和自然保护区、重要的供水水源卫生保护区，也没有历史文物古迹保护区，不处在爆炸危险区范围内。

七、总平面布置

2020年10月23日，应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》（应急厅【2020】38号）的通知中将常压中和法硝酸铵生产工艺列为淘汰落后的工艺技术。云南云天化云峰化工有限公司原有的硝酸铵生产工艺为常压中和法硝酸铵生产工艺，属淘汰落后的工艺技术。为满足政策要求及提升企业的综合竞争力，2021年6月通过技改将原有常压中和工艺改为管式加压中和工艺，采用国内先进工艺技术和装备，实现企业的技术升级和高质量发展。

该项目位于硝铵厂的硝酸铵装置区内，对硝酸铵装置区内的原料供给、氨酸中和、工艺蒸汽洗涤及初蒸发系统进行改造，造粒塔顶部的硝铵溶液蒸发器及硝铵磷的生产工序维持现状。故以硝酸铵主厂房为目标介绍周边环境情况。厂房西面为 2个340m3装置硝酸储罐，北面为硝铵磷的造粒塔，东北面为硝铵磷包装厂房，西南面为硝酸生产厂房，东面为厂区道路。

本评估项目技改过程中设备均布置在原已建成的硝酸铵厂房内，未新建厂房。办公楼、分析化验室、倒班宿舍、食堂、浴室等生产生活设施，利用公司原有设施。

硝酸铵装置设备分六层布置，地面层设备一部分利旧，其余新建。利旧设备位置不变。利旧设备主要有工艺冷凝液槽V20035、硝铵溶液中间槽V20034、紧急事故水槽V20031 、洗涤液槽V-20040、收集槽V20038 及各槽对应的泵，新建设备排污蒸发器E20035、氨洗涤塔T20032及其配套的输送泵，这些槽主要是为了收集上层设备的工艺凝液及硝铵溶液，放在最下层更合适，氨洗涤塔考虑设备比较重，放在地面减少框架的荷载，既满足工艺又能降低总体费用也更安全。二层 EL+6.000m 平面布置气氨过滤器V20032，硝铵溶液槽V20034，液氨蒸发器E20034（利旧），三层 EL+14.000m平面布置紧急事故水槽V20031、工艺蒸汽洗涤塔T20031、初蒸发冷凝器E20033、气氨过热器E20031，按照工艺要求气氨过热器硝铵溶液出口，距离泵进口距离至少 5.5m，紧急事故水槽V20031要高于硝铵溶液槽。四层 EL+17.500m平面，布置硝铵初蒸发器E20032B、初蒸发分离器E20032C、蒸汽喷射泵冷却器E20036，硝铵初蒸发器与初蒸发分离器直连，布置在此层便于硝铵溶液流入硝铵溶液槽。五层EL+21.000m平面，布置中和闪蒸罐V20033、中和反应器R20031。六层 EL+28.000m平面布置初蒸发闪蒸槽E20032A ，使硝铵溶液流入硝铵初蒸发器。

八、生产工艺参数

（1）原料供给

本装置原料为液氨和稀硝酸溶液。界区外来的稀硝酸溶液泵送至中和反应器（R20031）入口，稀硝酸进反应器入口温度为常温，入口压力为0.8MPaG；界区外来的液氨（常温、1.1MPaG）首先进入液氨蒸发器（E20034），用来自蒸发冷凝器（E20033）的循环水（40℃）蒸发，不再消耗新鲜的循环水，控制蒸发的气氨压力（0.6MPaG），得到的气氨经气氨过滤器（V20032）除去杂质后进入气氨过热器（E20031），用系统自产工艺蒸汽 (148℃、0.45MPaG)对其进行预热，之后进入中和反应器（R20031）与硝酸混合。自氨蒸发器气相出口至中和反应器（R20031）入口，气氨管线均设有蒸汽伴热，防止气氨管线中夹带液滴，影响后续反应系统。气氨进料管线和硝酸进料管线均设有一套SIS和DCS流量计，调节两股物料进料比例，一旦比例失衡系统停车。

液氨蒸发器（E20034）底部的含油液氨定期的排至排污蒸发器 （E20035），用系统自产的工艺蒸汽(148℃、0.45MPaG)蒸发，蒸发分离出的气氨返回至液氨蒸发器，剩下的油水混合物操作工定期收集统一处理。

（2）溶液的制备

1）硝铵溶液的合成

气氨和硝酸在中和反应器（R20031）中混合并发生反应，同时放出热量产生蒸汽。中和反应器操作温度约185℃，反应器操作压力约0.8MPaG；中和反应器出料进入到中和闪蒸罐（V20033）中，中和闪蒸罐 操作压力为 0.46MPaG，当反应器出料进入中和闪蒸罐后将工艺蒸汽从硝铵溶液中闪蒸出来，硝铵溶液则留在底部，浓度一般为 75%~80%左右。

中和反应器的控制

为提高氨和硝酸的转化率，用自动pH系统控制调节氨、酸的摩尔比；控制系统简述如下：

①气氨瞬间密度带压力和温度补偿。

②气氨质量流量由瞬间密度和测得的体积流量计算获得。

③气氨质量流量通过可调比率与硝酸流量串级控制反应。氨的质量流量是主调节，也是硝酸流量调节的给定，若没有气氨流量，硝酸就不会进入反应器。

④最终调节是根据工艺蒸汽的pH值，通过气氨旁路控制的。pH值通过冷却中和闪蒸罐（V20033）出口蒸汽来测量。

2）洗涤系统

工艺蒸汽使用前，先在工艺蒸汽洗涤塔（T20031）中洗涤，大部分用于系统介质的加热，多余部分则排入大气。

洗涤塔分为四部分：

①增湿部分：来自中和闪蒸罐（V20033）过热蒸汽首先进入增湿器 （R20032），用洗涤塔的洗涤液进行喷雾增湿饱和，以降低进入洗涤塔二次蒸汽的温度，即由过热蒸汽变为饱和蒸汽，同时洗涤液中加入补充反应所需的大部分硝酸，反应中多余的氨则在酸性洗涤液中吸收和中和，起到了预洗涤的作用。

②填料部分：由洗涤液循环泵（P20031A/B）维持洗涤液循环，洗涤液中加入少量硝酸维持溶液为酸性，少量氨则在酸性洗涤液中进一步吸收和中和。多余的洗涤液返回到中和闪蒸罐（V20033）（返回管伸入到硝铵溶液中）。

③塔板部分：塔板给料为工艺冷凝液，带液位控制，逐层溢流，每层塔板带有泡罩。

④高效除雾器：塔板洗涤过后的工艺蒸汽中还含有少量的硝铵雾滴，经除雾器除去雾滴，分离液返回塔内，工艺蒸汽进入系统蒸汽管网。

（3）溶液的浓缩

中和闪蒸罐（V20033）底部的硝铵溶液靠自压送去蒸发系统。蒸发系统为负压操作（约0.03MPaA），先后经闪蒸、蒸发和分离，系统负压由蒸 汽喷射泵（EJ20031）维持。此蒸发系统分为三部分：溶液在初蒸发闪蒸槽 （E20032A）中闪蒸，在硝铵初蒸发器（E20032B）中用工艺蒸汽加热蒸发 和在初蒸发分离器（E20032C）中分离。

从蒸发系统中抽出的蒸汽在初蒸发冷凝器（E20033）中用冷却水冷凝，然后收集到工艺冷凝液槽（V20035）中；经蒸发系统浓缩的硝铵溶液收集到硝铵溶液槽（V20034）中，然后靠硝铵溶液泵（P20033AB）送出界区去老厂高塔造粒。

蒸发系统的蒸发冷凝液和工艺蒸汽热量利用后产生的工艺冷凝液全部 收集到工艺冷凝液槽（V20035）分冷凝液通过冷凝液泵（P20032AB）送至工艺蒸汽洗涤塔回用，剩余冷凝液去老厂磷酸铵装置管线回用。

浓度为92~94% 硝酸铵溶液凝固点在100℃左右，工艺上为防止92~94%硝酸铵溶液在系统中凝固，针对含有浓硝酸铵液体的容器均设有蒸汽伴热盘管，含浓硝酸铵液体的管道均设有蒸汽夹套伴热和保温，伴热盘管和夹套管采用的是新鲜低压蒸汽，低压蒸汽规格为0.6MPaG、165℃。

来自液氨罐区的液氨与来自硝酸罐区的硝酸进入到硝酸铵装置，经过中和反应、浓缩等工序后送入造粒装置。

九、主要设备

表1  主要设备一览表

| 序 号 | 位号 | 主要设备名称 | 规格/型号 | 操作参数 |  | 设计参数 |  | 材 质 | 介 质 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 压力/MPaG | 温度/℃ | 压力/MPaG | 温度/℃ |  |  |  |  |
| 1 | T20031 | 工艺蒸汽洗涤塔 | DN1200X14120 | 0.35 | 148 | 0.7 | 200 | 304L | 工艺蒸汽、硝铵溶液 | 1 |  |
| 2 | R20031 | 中和反应器 | φ133 ·L5550 | 0.8 | 180 | 1.0 | 200 | 304L/TA | 硝酸、氨气、硝酸铵 | 1 |  |
| 3 | R20032 | 增湿器 | DN150 V=0.22m3 | 0.35 | 148 | 0.7 | 200 | 304L | 工艺蒸汽、硝铵溶液 | 1 |  |
| 4 | E20031 | 气氨过热器 | ID650·L3907 | 管 0.6/壳 0.35 | 管 148/壳14~ 120 | 管 1.7/壳 2.0 | 管 200/壳 200 | 304L | 管工艺蒸汽/壳气氨 | 1 |  |
| 5 | E20032A | 初蒸发闪蒸槽 | ID1300· H3600 | -0.07 | 95.5 | -0. 1 | 185 | 304L | 硝铵溶液 | 1 |  |
| 6 | E20032B | 硝铵初蒸发器 | ID900· H10700 | 管-0.07/壳0.35 | 管 135/壳148 | 管-0. 1/壳 0.7 | 管 220/壳 200 | 304L | 管硝铵溶液/壳工艺蒸汽 | 1 |  |
| 7 | E20032C | 初蒸发分离器 | ID2000· H5420 | -0.07 | 130~ 140 | -0. 1 | 200 | 304L | 工艺蒸汽、硝铵溶液 | 1 |  |
| 8 | E20033 | 初蒸发冷凝器 | ID900· H5530 | 管 0.4/壳-0.07 | 管 32~40/壳135~45 | 管 0.7/壳-0. 1 | 管 60/壳200 | 304L | 管循环水/壳工艺蒸汽及冷凝液 | 1 |  |
| 9 | E20034 | 液氨蒸发器 | ID1200·L5860 | 管 0.4/壳 0.6 | 管 32~40/壳14 | 管 1.7/壳2. 16 | 管 60/壳50 | Q345R | 管循环水/壳 氨 | 1 | 利旧设备 |
| 10 | E20035 | 排污蒸发器 | ID73/650 ·L3755 | 管 0.35/壳 0.6 | 管 148/壳14~80 | 管 1.7/壳2. 16 | 管 200/壳 120 | 壳程：Q345R/管程：304L | 管工艺蒸汽/壳氨 | 1 |  |
| 11 | V20031 | 紧急事故水槽 | Φ2000x2000 | 常压 | 常温 | 常压 | 常温 | 304 | 脱盐水/工艺 | 1 |  |
| 12 | V20033 | 中和闪蒸罐 | ID1800·H6500 | 0.35MPa(G) | 185℃ | 0.7MPa(G) | 220℃ | 304L | 硝铵溶液、工艺蒸汽 | 1 |  |
| 13 | V20034 | 硝铵溶液中间槽 | ID3500·H3000 | 常压 | 135℃ | 常压 | 200℃ | 304L | 硝铵溶液 | 1 | 利旧设备 |
| 14 | V20035 | 工艺冷凝液槽 | ID2800·H3000 | 常压 | 60 | 常压 | 100 | 304L | 工艺冷凝液 | 1 | 利旧设备 |
| 15 | V20038 | 收集槽 | ID1500·H1500 | 常压 | 80 | 常压 | 220 | 304L | 硝铵溶液 | 1 | 利旧设备 |
| 16 | SC20031 | 取样冷却器 | ID500· H1760 | 管 0.35/壳0.4 | 管 185/壳32 | 管 0.7/壳 0.7 | 管 200/壳 60 | 壳程：Q345R/管程：304L | 管工艺蒸汽及冷凝液/壳循环水 | 1 |  |
| 17 | SC20032 | 取样冷却器 | ID500· H1760 | 管 0.9/壳 0.4 | 管 148/壳 32 | 管 1. 1/壳 0.7 | 管 220/壳 60 | 壳程：Q345R/管程：304L | 管洗涤循环 液/壳循环水 | 1 |  |
| 18 | V20032 | 气氨过滤器 | Q=80Nm3/min | 0.6 | 14 |  |  | 304 |  |  |  |
| 19 | P20031A/B | 洗涤液循环泵 | 卧式离心泵 30m3/h；扬程：50m；电机：N=15KW；防护等级 IP54；防爆等级：dⅡBT4 | / | / | / | / | 304L | 洗涤液 | 2 |  |
| 20 | P20032A/B | 工艺冷凝液泵 | 卧式离心泵 9m3/h；扬程：90m；电机：N=15KW；防护等级 IP54；防爆等级：dⅡBT4 | / | / | / |  | 304L | 工艺冷凝液 | 2 | 利旧设备 |
| 21 | P20033A/B | 硝铵溶液泵 | 卧式离心泵 12m3/h；扬程：50m；电机：N=7.5KW；防护等级 IP54；防爆等级：dⅡBT4 | / | / | / |  | 304L | 硝铵溶液 | 2 | 利旧设备 |
| 22 | P20036 | 收集槽液下泵 | 液下泵 5m3/h；扬程：35m；电机： N=5.5KW；防爆等级：dⅡBT4 | / | / | / | / | 304L | 硝铵溶液 | 1 | 利旧设备 |
| 23 | EJ20031 | 蒸汽喷射泵 | 蒸汽喷射器 | 0.35 |  |  |  | 304L | 工艺蒸汽 | 1 |  |
| 24 | T20032 | 氨洗涤塔 | Ф1600/3600×13601 | 常压 | 50 | 常压 | 70 | 304 | 稀氨水 | 1 |  |
| 25 | E20038 | 循环氨水冷却器 | 1100/1864/1634 | 热测 0.5/冷侧 0.4 | 热测 40~50/冷侧 32~40 | 热测 0.8/冷侧 0.0.8 | 热测 70/冷侧 70 | 304 | 热测循环液/ 循环水 | 1 |  |
| 26 | P20037A/B | 氨水循环泵 | 卧式离心泵160m3/h；扬程：30m；电机： N=22KW；防护等级 IP54；防爆等级：dⅡBT4 | / | / | / | / | 304 | 稀氨水 |  |  |
| 27 | V20040 | 硝铵缓冲槽 | 长宽高：5000*2000*2000 | 常压 | 80 | 常压 | 220 | 304 | 硝铵溶液 | 1 | 利旧 设备 |
| 28 | P20040A/B | 硝铵输送泵 | 卧式离心泵 30m3/h；扬程： 30m；电机：N=7.5KW；防护等级 IP54；防爆等级：dⅡBT4 | / | / | / | / | 304 | 硝酸铵溶液 | 2 |  |
| 29 |  | 硝铵溶液循环槽 | ID4600·H3000 | 常压 | 135℃ | 常压 | 200℃ | 304L | 硝铵溶液 | 1 | 利旧 设备 |
| 30 |  | 硝铵溶液储槽 | ID2530·H3000 | 常压 | 135℃ | 常压 | 200℃ | 304L | 硝铵溶液 | 2 | 利旧 设备 |

表2  特种设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术规格 | 压力容器类别 | 安全设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 安全设施名称 | 数量 | 位置 |
| 1 | T20031 工艺蒸汽洗涤塔 | 1 | DN1200X14120 | I | / | / | / |
| 2 | E20031 气氨过热器 | 1 | ID650·L3907 | II | / | / | / |
| 3 | E20032B 硝铵初蒸发器 | 1 | ID900 · H10700 | I | / | / | / |
| 4 | E20035 排污蒸发器 | 1 | ID73/650·L3755 | II | 安全阀 | 1 | 设备壳程顶部 |
| 5 | R20032 增湿器 | 1 | VN=25. 1m3 | II | / | / | / |
| 6 | SC20031 取样冷却器 | 1 | ID500 · H1760 | I | / | / | / |
| 7 | SC20032 取样冷却器 | 1 | ID500 · H1760 | I | / | / | / |
| 8 | V20033 中和闪蒸槽 | 1 | ID1800 ·H6500 | I | / | / | / |
| 9 | E20034 液氨蒸发器 | 1 | ID800/1400·L6500 | I | 安全阀 | 1 | 设备壳程顶部 |
| 10 | R20031 中和反应器 | 1 | φ133·L5550 | II | / | / | / |

表3  压力管道一览表

| 序号 | 压力管道管线号 | 类别级别名称 | 设 计 参 数 |  |  | 公称直径（mm） | 主体材质材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 介 质 | 温度（℃） | 压力（MPa） |  |  |
| 1 | AL2031-65-B4RF2-C1-GC2 | GC2 | 液氨 | 50 | 2. 16 | DN65 | CS |
| 2 | AG2031- 150-B3RF1-Ts-H1-GC2 | GC2 | 氨气 | 50 | 2. 16 | DN150 | CS |
| 3 | AG2033- 150-E4RF3-Ts-H1-GC2 | GC2 | 氨气 | 50 | 2. 16 | DN150 | 不锈钢 |
| 4 | AG2034- 150-E4RF3-Ts-H2-GC2 | GC2 | 氨气 | 200 | 2. 16 | DN150 | 不锈钢 |
| 5 | NA2031-80-E3RF1-GC2 | GC2 | 硝酸 | 80 | 1.2 | DN80 | 不锈钢 |
| 6 | PG2031-300-E2RF3-H3-GC2 | GC2 | 工艺蒸汽 | 159 | 0.53 | DN300 | 不锈钢 |
| 7 | AN2033-65-E3RF2-H2-GC2 | GC2 | 硝铵溶液 | 150 | 0.76 | DN65 | 不锈钢 |
| 8 | ANS2031-80-E2RF2-Ts-H3-GC2 | GC2 | 硝铵溶液 | 150 | 0.76 | DN80 | 不锈钢 |
| 9 | ANS2032-80-E2RF2-Ts-H3-GC2 | GC2 | 硝铵溶液 | 150 | 0.76 | DN80 | 不锈钢 |
| 10 | TPG2034-300-E2RF3-H2-GC2 | GC2 | 工艺蒸汽 | 159 | 0.53 | DN300 | 不锈钢 |
| 11 | AN2035-50-E2RF2-H1-GC2 | GC2 | 硝铵溶液 | 150 | 0.76 | DN50 | 不锈钢 |
| 12 | TPG2032-250-E2RF3-H2-GC2 | GC2 | 工艺蒸汽 | 159 | 0.53 | DN250 | 不锈钢 |
| 13 | TPL2032-65-E2RF3-H2-GC2 | GC2 | 工艺蒸汽凝液 | 159 | 0.53 | DN65 | 不锈钢 |
| 14 | ANS2042A-80-E2RF2-J-H2-GC2 | GC2 | 硝铵溶液 | 150 | 0.76 | DN80 | 不锈钢 |
| 15 | ANS2042B-80-E2RF2-J-H2-GC2 | GC2 | 硝铵溶液 | 150 | 0.76 | DN80 | 不锈钢 |
| 16 | ANS2042-80-E2RF2-J-H2-GC2 | GC2 | 硝铵溶液 | 150 | 0.76 | DN80 | 不锈钢 |
| 17 | TPG2035-50-E2RF3-H2-GC2 | GC2 | 工艺蒸汽 | 159 | 0.53 | DN50 | 不锈钢 |
| 18 | VT2039A- 100-E2RF3-GC2 | GC2 | 工艺蒸汽 | 159 | 0.53 | DN100 | 不锈钢 |
| 19 | TPG2031-80-E2RF3-H2-GC2 | GC2 | 工艺蒸汽 | 159 | 0.53 | DN100 | 不锈钢 |
| 20 | AW2033-200-E2RF4-GC2 | GC2 | 稀氨水 | 80 | 0.6 | DN200 | 不锈钢 |
| 21 | AW2034-200-E2RF4-GC2 | GC2 | 稀氨水 | 80 | 0.6 | DN200 | 不锈钢 |
| 22 | AW2036-200-E2RF4-GC2 | GC2 | 稀氨水 | 80 | 0.6 | DN200 | 不锈钢 |
| 23 | AW2037-200-E2RF4-GC2 | GC2 | 稀氨水 | 80 | 0.6 | DN200 | 不锈钢 |
| 24 | AW2033-200-E2RF4-GC2 | GC2 | 稀氨水 | 80 | 0.6 | DN200 | 不锈钢 |
| 25 | AW2305- 100-E2RF4-GC2 | GC2 | 稀氨水 | 80 | 0.6 | DN200 | 不锈钢 |
| 26 | AN2046A-50-E2RF2-Ts-H1-GC2 | GC2 | 硝酸铵溶液 | 140 | 0.5 | DN50 | 不锈钢 |
| 27 | AN2046B-50-E2RF2-Ts-H1-GC2 | GC2 | 硝酸铵溶液 | 140 | 0.5 | DN50 | 不锈钢 |

十、消防

本工程是在云南云天化云峰化工有限公司内建设，生产、生活用水依托于宣威市水源地杨过水水库，取水能力800m³/h，富裕水量400m³/h。本项目生产、生活用水量正常为1.4m³/h，最大为7m³/h ，其中生活水量正常为0.4m³/h，最大为1m³/h，全厂冲洗用水正常量为1m³/h，最大为6m³/h。原厂供水能力完全可满足本工程使用需求。

根据《消防给水及消火栓系统给水技术规范》（GB50974-2014）及相关规范。本装置为敞开框架，消防用水量为35L/s，火灾持续时间3h，一次灭火最大消防用水量为378m3。厂区已有消防水泵有2台，每台流量55L/s，扬程90m。云南云天化云峰化工有限公司已设有消防水池，消防水池有效容积624m³。

装置内消防水管网布置成环状。室外消防按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014  2018版）规定采用低压制消防给水系统，管网上设室外地上式消火栓（DN100型），消火栓按80～100m的间距要求进行布置，并配消防软管箱，箱内配置水龙带及水枪。

本项目消防用水量最大处为液氨蒸发区、中和反应区、硝酸铵初蒸发区。本装置的消防用水量为35L/s，采用稳压消防给水系统，硝铵厂已设置有消防管网系统。沿装置厂区道路设环状消防管网，并沿线设置地上式室外消火栓，消火栓的布置间距在90m，确保装置区内的消防要求。

根据装置区不同工段、不同工艺要求和火灾危险等级，在各工段设置推车式和手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

本项目循环水用量为405m3/h，老厂区现有循环水裕量充足，可保证本装置的稳定供应。

本项目低压接地形式为TN-S系统。

电气系统的工作接地、保护接地与防静电接地、防雷接地、仪表电接地共用接地装置，构成一个复合接地系统，并将全厂接地系统连为一体，要求总接地电阻不大于1欧姆。若达不到此值可采用换土，加装人工接地体以及采用化学降阻剂等方法。

（1）防雷

按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的规定，本工程根据爆炸危险区域划分图划为2区爆炸危险的生产场所划为二类防雷建构筑物。其他辅助设施视计算结果划分防雷的类别。

根据装置各建构筑物防雷分类，防雷建构筑物采用装设在建构筑物上的接闪网（带）保护，利用钢柱、砼柱内钢筋做防雷引下线，无法利用建筑物基础内及砼柱内钢筋的设专用人工接地体及引下线。

配电装置或电子信息设备根据规范要求设置避雷器或电涌保护器。

（2）防静电

凡工艺生产装置及其管道，生产及输送、贮存可燃易爆液体和气体的设备及管道要求作防静电接地时，均进行防静电接地。

所有易燃易爆爆炸危险区域均设置消除人体静电装置，装车区设置消除人体静电装置和防爆型静电开关，以消除车辆及操作人员所带来的静电危险。

云南云天化云峰化工有限公司设有专职消防队，定员二十二人，消防队配备有水罐消防车两辆，干粉消防车一辆，泡沫水罐联用车一辆，可作为硝酸铵装置的消防依托。

本项目医疗及应急救援依托宣威市矿山救护中队，云南云天化云峰化工有限公司与宣威市矿山救护中队签订了救护协议书，当生产过程中出现突发情况需要提供紧急救护服务时，宣威市矿山救护中队可迅速抵达现场展开救护工作。

云峰化工设有专职消防队，并配置有气体防护站，拥有防护用品及急救器材、可燃气体报警器、有毒气体报警器、噪声防治等设施。具体是：空气呼吸器111套，过滤式面具160套，救护车2辆。